Příloha č. 3 – Technická specifikace

Předmětem je dodání 4 ks serverů konfigurace typ 1 a 4 ks serverů konfigurace typů 2. Předmětem je rovněž zajištění maintenance výrobce serverů na všechny dodávané servery Zadavateli jako koncovému zákazníkovi, kdy zaměstnanci Zadavatele mohou využívat podporu výrobce a kontaktovat podporu výrobce napřímo bez součinnosti Dodavatele.

Uvedené hodnoty, vlastnosti parametrů a počty komponent jsou stanoveny vždy pro jeden ks serveru. Tedy, každý ze čtyř dodávaných serverů konfigurace typ 1 musí splňovat definované technické parametry. Dodávané servery v dané kategorii musí být identické.

Konfigurace typ 1 – 4 ks – uvedené parametry vždy pro jeden ks

Server a všechny jeho komponenty jsou výrobcem plně podporovány pro operační systém Microsoft Windows Server 2019 Datacenter.

Hardware a firmware všech komponent diskového subsystému a síťového adaptéru musí být podporován výrobcem serveru pro nasazení Microsoft Storage Spaces Direct na Windows Server 2019.

Požadované parametry následujících komponent jsou považovány za minimální parametry:

- základní frekvence a počet jader CPU

- kapacita všech disků

- parametr DWPD (drive writes per day)

- příkon napájecích jednotek

Ostatní požadované parametry jsou pevně dané.

Technická specifikace:

Výška: 2U

CPU: 2X CPU, 18 jader, základní frekvence 3.0GHz, x86 kompatibilní

RAM: 16x 32GB DIMM, DDR4, 2666MT/s

Disky:

- Bootovací disky: 2x 400GB, M.2, RAID 1

- Disky pro cache: 4x 1.5TB NVMe, 5 DWPD

- Datové disky: 20x SSD, SAS, hrubá kapacita 75TB, 1 DWPD, kapacita všech disků musí být identická

Síťový adaptér: 1x Dual port, 25GBit ethernet, SFP28, RDMA (RoCE v2)

2x DAC kabel SFP28 25GbE 3m

2x Optický adaptér SFP28 25GbE SR, kompatibilní s instalovaným adaptérem

Dedikovaný síťový interface pro Out-of-band vzdálenou správu serveru

Napájení: Duální, Hot-plug, 1000W

TPM 2.0

Kit pro montáž do racku

Konfigurace typ 2 – 4 ks – uvedené parametry vždy pro jeden ks

Server a všechny jeho komponenty jsou výrobcem plně podporovány pro operační systém Microsoft Windows Server 2019 Datacenter.

Hardware a firmware všech komponent diskového subsystému a síťového adaptéru musí být podporován výrobcem serveru pro nasazení Microsoft Storage Spaces Direct na Windows Server 2019.

Požadované parametry následujících komponent jsou považovány za minimální parametry:

- základní frekvence a počet jader CPU

- kapacita všech disků

- parametr DWPD (drive writes per day)

- příkon napájecích jednotek

Ostatní požadované parametry jsou pevně dané.

Technická specifikace:

Výška: 2U

CPU: 1x CPU, 18 jader, základní frekvence 2.0GHz, x86 kompatibilní

RAM: 8x 8GB DIMM, DDR4, 2666MT/s

Disky:

- Bootovací disky: 2x 400GB, M.2, RAID 1

- Disky pro cache: 4x 1.5TB, SSD, SAS, 10 DWPD

- Datové disky: 20x HDD, 7k RPM, hrubá kapacita 240TB, kapacita všech disků musí být identická

Síťový adaptér: 1x Dual port, 25GBit ethernet, SFP28, RDMA (RoCE v2)

2x DAC kabel SFP28 25GbE 3m

2x Optický adaptér SFP28 25GbE SR, kompatibilní s instalovaným adaptérem

Dedikovaný síťový interface pro Out-of-band vzdálenou správu serveru

Napájení: Duální, Hot-plug, 1000W

TPM 2.0

Kit pro montáž do racku

Požadavky na Maintenance – pro všechny dodávané servery

- Maintenance po dobu 60 měsíců

- Nepřetržitý přístup 24*7 k zákaznickým službám výrobce za účelem asistence při odstranění potíží

  - Podpora a přístup ke znalostní bázi výrobce s definicí známých chyb a jejich řešení

  - Zadání požadavku na technickou podporu kontaktnímu místu výrobce:

    - Prostřednictvím webového rozhraní (v českém, nebo anglickém jazyce)

    - Prostřednictvím telefonu (v českém, nebo anglickém jazyce)

  - Možná On-Site podpora v režimu NBD (Next Business Day) Response

    - Asistence technika buď telefonicky, v případě nutnosti v místě plnění

  - Doručení náhradních dílů

  - Právo na nové verze SW, firmware, ovladačů

  - Právo na výměnu pevných disků po celou dobu maintenance v případě potřeby. Vadný disk s daty bude ponechán Zadavateli pro zajištění bezpečné likvidace dat.