Rámcová dohoda

PŘÍLOHA Č. 2

# Technická specifikace OOPP

Objednatel stanovuje pro následující typy OOPP požadované množství v Katalogu OOPP (e-shopu) a jejich minimální technickou specifikaci. Dodavatelem dodávané zboží musí dále uvedenou technickou specifikaci splňovat anebo překračovat. V případě, že technická specifikace pro OOPP zde není stanovena, budou ochranné pomůcky pořizovány v technické specifikaci dle nabídky dodavatele.

* Obsahy balení v „ml” nebo gramáže jsou uváděny jako minimální požadované množství na 1 ks.

* U OOPP ochrana těla je požadováno pokrytí velikostí oděvů min. v rozsahu velikostí S – XL.

* U OOPP ochrana nohou je požadováno pokrytí velikostí obuvi v min. rozsahu velikostí 36-46.

* Pokud požaduje koncový uživatel nadměrnou / nestandardní velikost ze schváleného seznamu, může koncovému uživateli nabídnout Dodavatel jiné OOPP, které mu vyhovují velikostně za předpokladu, že mají odpovídající certifikaci a výše ceny takového OOPP splní stanovený finanční limit (SML Příloha č. 3).

| I. Ochrana rukou |  | Min. požadované množství v katalogu (e--shopu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ochranné rukavice zimní - zimní zateplené rukavice - materiál softshell nebo fleece - pětiprsté - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty |
| 2. | Rukavice pracovní (kožené) - materiálové složení kůže hovězinová štípenka nebo vepřovicová lícovka /kombinace hrubá bavlněná tkanina/ - EN 420 (EN 388) - min. životnost 24 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 3. | Pracovní rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu - Barva bílá a černá, velikosti 6 – 11 - EN 388, EN 420 | min. 1 produkt |
| 4. | Jednorázové rukavice / latex - guma - nitril - materiálové složení latex /guma nebo nitril/ - bal. 100 ks - EN 420 | min. 1 produkt |
| 5. | Včelařské rukavice z kůže - z měkkého materiálu (např. z kůže kozinky) - ochrana v oblasti zápěstí - s látkovými návleky a zakončeny gumičkou - min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |

| II. Ochrana hlavy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Čepice - ochrana proti chladu - pletená, pletená s fleecovou podšívkou nebo fleecová - 100% akryl - možné barvy zelená, modrá, šedá nebo kombinace - min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty |
| 2. | Čepice kšiltová (ochrana proti slunci) - ochrana proti slunci - šestipanelová pletená - 100% česaná bavlna - zapínání mosazným klipem - obšívané větrací otvory - možné barvy zelená, červená, modrá - min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty |
| 3. | Ochranná přilba - Elektrická izolační schopnost min. do 440 Vac, - ochrana v oblasti zápěstí - 4 bodové textilní uchycení - teplotní odolnost: -20 o C až +50 o C, EN 397 - min. životnost 60 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 4. | Včelařská ochranná kukla (klobouk) - s plátěnou ochranou krku - obličejová část vylisovaná z drátěné tkaniny - plástový systém a náhlavní kříž - min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| III. Ochrana očí |  |  |
| 1. | Ochranné sluneční brýle (UV-A, UV-B a UV-C) - hmotnost maximálně 30 g - měkký neklouzavý nosník - měkké konce postranic - ochrana UV-A, UV-B, UV-C - UV400 - mat. polykarbonát - s proti mlžící úpravou - norma EN 166 (EN 172) - min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty |
| 2. | Ochranné brýle polykarbonátové čiré - hmotnost maximálně 30 g - EN 166 (EN 170) - min. životnost 24 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 3. | Ochranný štít - štít s náhlavním křížem, PMMA (plexisklo), tloušťka min. 2 mm - současné použití dioptrických brýlí, optická třída 2 - rozměr min. 330 x 290 mm - mechanická pevnost S - EN 166 - min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| IV. Ochrana dýchacích cest |  |  |
| 1. | Rouška, Filtrační polomaska (jednorázové) - FFP2 - Polypropylen - EN 149:2001 (A1:2009) | min. 1 produkt |
| V. Ochrana sluchu |  |  |
| 1. | Zátkové chrániče sluchu - polyuretanová pěna - EN 352-2 | min. 1 produkt |
| 2. | Mušlové chrániče sluchu - s polstrováním, tvarované i pro lesnický komplet - útlum zvuku min. 25 dB - EN 352-1 | min. 1 produkt |
| VI. Ochrana nohou |  |  |
| 1. | Obuv letní - polobotka kombinovaná, trekkingová, - materiál svršek prodyšný materiál, z hovězinové kůže kombinovaný s textilem - podšívka z prodyšného textilního materiálu - anatomická stélka - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 - min. životnost 24 měsíců | min. 4 produkty |
| 2. | Obuv zimní - obuv kotníková nebo vysoká, trekkingová - svršek min. 2 mm silné kůže kombinovaný s voděodolnou membránou (Gore-tex) - celoroční bez zateplení - základní barva hnědá, černá nebo šedá - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty |
| 3. | Obuv s protiskluzovou podrážkou do skladu - sandál kožený s plnou špicí a páskem kolem paty - materiál svršek přírodní useň - podešev protiskluzová - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt |
| 4. | Holínky - vysoká holínka - materiál PVC, NIT - odolné proti živočišným a rostlinným tukům - protiskluzová podešev - černá, zelená, hnědá nebo kombinace - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 - min. životnost 36 měsíců | min. 2 produkty |
| 5. | Holínky neoprenové - vysoká holínka - materiál pryž, vnitřní neopren - protiskluzová podešev - černá, zelená, hnědá nebo kombinace - dámské i pánské provedení (velikosti) - norma EN ISO 20347 - min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt |
| 6. | Holínky potravinářské bílé - nízká holínka Unisex - materiál PVC/ nitril - svršek odolný vodě - protiskluzová podešev - podrážka odolná olejům - EN ISO 20347 - min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt |
| 7. | Jednorázové návleky na boty PVC - 100% PE - velikost uni | min. 1 produkt |
| 8. | Ochranný PVC nízký návlek na obuv s podrážkou - velikost uni | min. 1 produkt |
| VII. Ochrana těla |  |  |
| 1. | Bunda letní nepromokavá - softshelová bunda odolná proti dešti a větru - kapuce v límci nebo odnímatelná - zátěr, větrací mřížka - odolnost materiálu proti průniku vody min. 10.000 mm vodního sloupce - paropropustnost min. 3.000g/m2/24h - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty pánské a min. 3 produkty dámské |
| 2. | Bunda zimní - softshellová bunda zateplená, nebo zimní bunda s fleecovou vložkou - odolná proti vodě a větru - odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci - větrání v podpaží - nastavitelná manžeta rukávů - odolnost materiálu proti průniku vody min. 10.000 mm vodního sloupce - paropropustnost min. 3.000g/m2/24h - dámské i pánské provedení (velikosti) min. životnost 24 měsíců | min. 3 produkty pánské a min. 3 produkty dámské |
| 3. | Vesta zateplená - zateplená vesta, odolná proti větru materiál: polyester nebo kombinace s fleece - zátěr, větrací mřížka - 100% polyester, izolační výplň polyester - odolnost materiálu proti průniku vody min. 2.000 mm vodního sloupce - paropropustnost min. 3.000g/m2/24h - EN ISO 13688 - reflexní prvky - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty unisex nebo min. 2 produkty pánské a min. 2 produkty dámské |
| 4. | Kalhoty pracovní - letní kalhoty do pasu - pevný pas s poutky na opasek - minimálně 2 kapsy - materiál: nylon/Spandex - dámské i pánské provedení (velikosti) - min. životnost 24 měsíců | min. 2 produkty pánské a min. 2 produkty dámské |
| 5. | Voděodolný oblek - voděodolný oděv - kalhoty v pase do gumy - blůza 3/4 s kapucí v límci - zapínání na zip - materiál min. 0,18 mm polyester / PVC - EN 340 - min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| 6. | Pracovní plášť dlouhý rukáv - 100% bavlna - EN ISO 13688 - velikost 44 – 64 - min. životnost 36 měsíců | min. 1 produkt pánská a min. 1 produkt dámská |
| 7. | Kombinéza jednorázová s kapucí - materiál/mikroporézní netkaná textilie, polypropylen + polyetylen - Elastické zakončení kolem zápěstí, kotníků, obličeje a pasu - velikost M-XL - jednorázové - EN 13034+A1, EN ISO 13982–1, EN 1073–2, EN 1149–5, EN 14126 - UNISEX | min. 1 produkt |
| 8. | Reflexní vesta (žlutá, oranžová) - výstražná vesta zapínání na suchý zip - materiál 100% polyester - EN ISO 20471 min. životnost 36 měsíců (nepravidelné užívání) | min. 1 produkt |
| VIII. Čistící a desinfekční prostředky, ostatní |  |  |
| 1. | Krém na boty (leštidlo 250 g) - obsah min. 250g | min. 1 produkt |
| 2. | Impregnační sprej na obuv (200 ml) - 200ml | min. 1 produkt |
| 3. | Impregnační sprej na oděvy (400 ml) - 400ml | min. 1 produkt |
| 4. | Opalovací krém (mléko) - ochranný faktor minimálně 20 - ochrana před slunečním zářením UVA a UVB | min. 1 produkt |
| 5. | Hydratační ochranný krém na ruce (100 ml) - ochranný hydratační krém na suchou a odmaštěnou pokožku | min. 1 produkt |
| 6. | Dezinfekční gel na ruce (100 ml) - hydratační ochranný krém na ruce s preventivním protibakteriálním účinkem - ČSN EN 14476+A2, ČSN EN 13727+A2, | min. 1 produkt |
| 7. | Rychlá alkoholová desinfekce rukou (100 ml) - alkoholová dezinfekce rukou, tekutý dezinfekční prostředek nebo gel - registrovaný biocidní přípravek - účinnost baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní | min. 1 produkt |
| 8. | Sprej na ochranu proti hmyzu (100 ml) - sprej na ochranu kůže proti klíšťatům, komárům, mouchám, blechám, muchničkám, ovádům (Repelentní sprej OFF, 100 ml). | min. 1 produkt |
| 9. | Nízko-alkoholové desinfekční ubrousky (100 ks) | min. 1 produkt |
| 10 | Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, vody (1 l) - tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody - dezinfekční, univerzální, antibakteriální (bakterie, viry, řasy a nižší houby) - všechny typy povrchu | min. 1 produkt |
| IX. OSTATNÍ DOPLŇKY |  |  |
| 1. | LED svítilna 3W - světelný tok 150 lm - tělo hliníkové - 3W LED- možnost přepínání 50%, 100%, blikání- vysoká svítivost, životnost: 50 000 hodin - napájení: 3 x AAA (mikrotužka) - doba svícení: 24 hodin | min. 1 produkt |
| 2. | Reflexní pásek, žlutý - výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem - barva signální žlutá - EN 13356:2001 | min. 1 produkt |

-Konec přílohy-