PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY A VÝMĚNA VÝTAHU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a.) TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRAHA, SRPEN 2020                                                              VYPRACOVALA:

Ing.Blanka Příkopová

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

ÚDAJE O STAVBĚ:

Název stavby:  Stavební úpravy stávající výtahové šachty a výměna výtahu

Místo stavby:  objekt MZe ČR, Ve Smečkách 801/33, 100 00 Praha 1

pozemek č.2099, katastrální území Nové Město

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI:

Státní zemědělský intervenční fond ( SZIF)

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

AGROPROJEKT Praha s.r.o. , Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČO: 25096524 , DIČ: CZ25096524

Projektanti jednotlivých částí PD:

Stavební část: AGROPROJEKT Praha s.r.o.

Ing.Blanka Příkopová - ČKAIT 10330

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Silnoproudá elektrotechnika: Olga Sluníčková - ČKAIT 9330

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb

- spec.elektrotechnická zařízení

TZPO: AGROPROJEKT Praha s.r.o.

- Ing.Vladimír Balata - ČKAIT 1900

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a poz.stavby

CELKOVÝ POPIS STAVBY:

Jednoduchý popis stavby jako celku:

Objekt se nachází na rohu Václavského náměstí a ulice Ve Smečkách

a byl postaven v roce 1876.

Objekt má jedno podzemní podlaží (1.PP), mezanin (MEZIPATRO) a 6 nadzemních podlaží vč. podkroví.

Objekt je v současnosti využíván ve všech nadzemních podlažích pro administrativní účely úřadem SZIF.

Úřad je přístupný z ulice Ve Smečkách.

Na hlavním vstupu do objektu je stávající kamenné schodiště, které je od prostoru chodníku odděleno kovovou mříží uzavíratelnou ve večerních hodinách a to z důvodu údržby těchto prostor.

Na vstupní schodiště navazuje prostor recepce úřadu.

Na vstupní prostory – recepci, navazuje hlavní schodiště objektu a výtahy.

Prostor dvora je přístupný přes průjezd navazující na Václavské náměstí.

V přízemí se nachází dva prodejní prostory samostatně přístupné  z Václavského náměstí, které jsou provozovány jako prodejna zlatnictví a druhý prostor je v současnosti bez využití.

Celý objekt je půdorysného tvaru L s rozměry 59,5 x 31,7 m a šířkou 14,5 m.

Objekt je výšky 33,10m měřené od úrovně I.NP do hřebene střechy.

Objekt je zděný, s obvodovými stěnami v tl.950-450mm a vnitřními nosnými stěnami v tl.300-450mm. Dělící příčky jsou rovněž zděné, v tloušťce 100-150mm.

Objekt je zastřešen sedlovou dřevěnou konstrukcí střechy s pálenou taškovou střešní krytinou, v části pak plechovou.

Objekt má v podzemním a prvním nadzemním podlaží klenbové cihelné stropy nebo ŽB trámové stropy.

Ve zbývajících nadzemních podlažích jsou dřevěné trámové stropy se zásypem a záklopem.

Výplně otvorů jsou dřevěné.

Jednoduchý popis dotčených prostor – stávající prostor výtahu:

Jedná se o stávající výtahovou šachtu osobonákladního výtahu vedoucí přes celkem tři podlaží a to z 1.PP.  přes 1.NP. (přízemí) do mezaninu (mezipatro mezi 1.NP. a 2.NP.).

Stávající šachta je obdélníkového až lichoběžníkového půdorysného tvaru o rozměrech 852(864) x 1730(1840) mm a celkové výšky cca 12,9m od úrovně podlahy prohlubně po strop výtahové šachty.

Stávající vnitřní prostor šachty je omítnutý.

Přístup k prohlubni výtahu je poměrně netypický a to tím, že v podlaze 1.PP. je osazen poklop umožňující po kovovém žebříku vstup do „propojovací chodby“ se sníženou výškou průchodu (průlezu), která činí cca 1,6m.

Tato chodba pak vede ke stávajícímu otvoru ve stěně šachty o rozměrech 1,1 x 1,3m ( š x h). a zajišťuje přístup k prohlubni výtahu.

V každém podlaží jsou osazeny výtahové dveře 1,1 x 2,0m v rámci zděného ostění šachty.

Podlahu podest tvoří konstrukce stropu daného podlaží a nášlapná vrstva z keramické dlažby mimo nástupní stanici v 1.NP., kde je výtah přístupný přímo z venkovního prostoru dvora, jehož povrch tvoří žulová kostka do štěrku. Napojení plochy dvora a dveří výtahu je „dobetonované“.

ÚČEL STAVEBNÍCH ÚPRAV:

Účelem stavebních úprav je výměna stávajícího výtahu za nový a s tím spojené stavební úpravy stávající výtahové šachty.

CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Urbanismus – kompozice prostorového řešení:

Stávající šachta výtahu – stavební oprava.

Architektonické řešení :

Stávající šachta výtahu – stavební oprava.

STAVEBNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

BOURACÍ PRÁCE :

ŠACHTA:

V rozsahu celého vnitřního prostoru výtahové šachty bude odstraněna stávající nesoudržná omítka stěn a stropu.

Bude vybourána stávající skladba podlahy šachty v tloušťce cca 250mm.

TECHNOLOGIE VÝTAHU:

Stávající nevyhovující plošinový výtah bude demontován v celém rozsahu vč. plechových šachetních dveří v každém podlaží.

STAVEBNÍ PRÁCE :

Prohlubeň šachty:

Bude vybudována nová podlaha v prohlubni šachty.

Podlaha šachty v tl.200mm bude vybetonována na vyrovnávací podsyp štěrkodrtí tl.50mm z betonu C25/30 s vloženou KARI sítí 8/8/100mm.

Šachta:

V rozsahu celého vnitřního prostoru výtahové šachty bude provedena nová omítka stěn a stropu a celý prostor bude nově vymalován. V souvislosti s osazením nových dveří v nástupištích bude stavebně upraveno a zapraveno ostění.

El.:

Nový výtah bude nově připojen na zdroj el.energie a to z nově osazeného rozvaděče výtahu.

Rozvaděč výtahu bude osazen do stávající niky v prostoru  chodby v 1.PP.

V předchozí etapě stavebních úprav 1.PP. byl  do této niky přiveden a byl zde ukončen nový připojovací kabel pro nový výtah.

Nika bude stavebně zapravena dle rozměrů rozvaděče.

Připojení výtahu stejně jako rozvody ve výtahové šachtě budou po ukončení prací opatřeny revizí a zkouškou zařízení.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOG.ZAŘÍZENÍ:

Viz. příloha č.1 :

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ:

Součástí PD je samostatná část PBŘ.

POUŽITÉ NORMY:

-  ČSN 73 5305 – Administrativní budovy

-  NV č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy .

- Zákon č.350/2012 Sb. – stavební zákon a související prováděcí vyhlášky

a další normové a technické předpisy související s navrženým charakterem stavebních úprav.

PŘÍLOHA č.1:

TECHNICKÁ DATA PLOŠINY

Typ plošiny:					ONHP 160

Třída plošiny:					I

Nosnost:					160 kg

Jmenovitá rychlost:				0,15 m/s

Dopravní zdvih:				7900 mm

Stanice / nástupiště:				3/3

Lanování: 					-

Systém řízení:				jednosměrné sběrné

Pohon:		    	 	          hydraulický agregát

Provozní výkon motoru: 		          1,5 kW

Provozní proud:			          7.1 A

Start. proud:                                  	          11,3 A

Klec plošiny:					Průchozí, rozměr 1060 x 760 x 2100 mm

Nárazník:					energii pohlcující, nelineární charakteristiky

Šachetní dveře:	3 x ruční dveře 1000 mm

v provedení EW 30´DP1

Umístění rozvaděče plošiny:		Ve skříni na chodbě

Prostředí plošiny - šachta:			normální ČSN 33 2000-5-51

Připojeno na soustavu	:			3 N PE ~50 Hz, 400 V

El. instalace:					drátová, instalace kanál PVC

Hlavní vypínač:				25 A

Pojistky:					25 A

Rozváděč plošiny:				s frekvenčním měničem

Ochrana před nebezpečným

dotykovým napětím: 			samočinným odpojením – ČSN 33 2000-4-41

čl. 413.1.3

malým napětím – PELV – ČSN 33 2000-4-41

čl. 411.1.5

1. KLASIFIKACE PROJEKTU

Projekt je zpracován pro dodávku nové osobonákladní plošiny.

Všechny instalované bezpečnostní komponenty plošiny budou splňovat požadavky nařízení vlády č. 122/2016 rozpracované v ČSN EN 81-31. Na nesplněné požadavky normy je zpracována Analýza rizik.

Po ukončení montáže bude provedeno posouzení shody plošiny dle zákona č. 22/1997 Sb. v aktuálním znění a zákona 90/2016 Sb. za přítomnosti zástupce autorizované osoby.

Na základě certifikátu od AO vystaví dodavatel plošiny prohlášení o shodě.

2. TECHNICKÝ POPIS PLOŠINY

Plošina bude určen ke svislé dopravě osob do celkové max. hmotnosti 160 kg. Technologická část plošiny bude umístěna do zděné šachty.

Rozsah prováděných prací:

Šachta:		- zajištění hlavního přívodu a hlavního vypínače

- zpráva o revizi hlavního přívodu

- instalace rozvaděče a kompletní elektroinstalace vč. osvětlení šachty

- instalace plošiny

- instalace šachetních dveří

- instalace doplňků do prohlubně šachty (žebřík, nárazníky…)

Hlavní přívod plošiny je zajištěn ze stávajícího elektrorozvodu. Po zajištění přívodu bude provedena výchozí revize doložená revizní zprávou dle ČSN 33 1500. Elektrické hodnoty pohonu plošiny:

- jmenovitý proud motoru je 16 A, záběrný dle nastavení frekvenčního měniče.

- pojistky v hlavním vypínači 32 A

V šachtě případně u vstupu do šachty bude na dobře viditelném místě vhodně upevněn ruční hasicí přístroj, použitelný pro hašení el. zařízení pod napětím.

Zděnou šachtu tvoří vlastní pracovní prostor plošiny spolu s nutnými bezpečnostními prostory. Šachta je zděná o půdorysných rozměrech 1800 x 840 mm, prohlubeň má rozměry 1800 x 840 x 2390.

Spodní část šachty – prohlubeň – má hloubku 2390 mm od prahu spodní stanice. Tato hloubka zaručuje, že i při dosednutí plošiny na plně stlačené nárazníky zůstane pod klecí volný bezpečnostní prostor o rozměrech 0,5x0,6x1,0 m. Dráha klece bude omezena nárazníkem umístěným na ocelovém podstavci ukotveném na dně šachty.

Pro přístup do prohlubně bude sloužit sklopný žebřík. V prohlubni bude instalována zásuvka 230 V pro připojení ručního el. nářadí. Prohlubeň zděné šachty je izolována proti vniknutí spodní vody.

Horní část šachty – od prahu nejvyšší stanice po strop šachty – má výšku 2600 mm. Pro zajištění bezpečnosti servisních pracovníků bude provedeno omezení revizní jízdy.

V šachtě bude instalováno stabilní osvětlení o intenzitě min. 50 lx. Osvětlovací tělesa budou umístěna max. 500 mm od dna a stropu šachty a dále ve vzdálenosti dle použitého typu. Osvětlení bude ovládáno dvěma spínači, jeden bude umístěn v šachtě ve spodní stanici, druhý ve strojovně. Osvětlení šachty je součástí dodávky plošiny.

Do čelní stěny zděné šachty budou ukotveny nové šachetní dveře včetně portálů.

Ve zděné šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem plošiny.

2.1. Plošina

Konstrukce klece se skládá ze dvou hlavních částí – nosného rámu a kabiny. Nosný rám je tvořen nosníky, svislými táhly a nosníky rámu podlahy. Pomocí vodících čelistí je nosný rám a s ním i kabina vedena ocelovými vodítky v šachtě plošiny.

Klec bude průchozí, ocelová. Její prostor bude ohrazen stropem, podlahou a výplněmi stěn. Klec bude vybavena fotozávorami. Osvětlení klece o hodnotě 100 lx (měřeno u podlahy) zajišťují elektrická osvětlovací tělesa ve stropě klece. Na stropě klece je umístěna elektroinstalace, ovladače revizní jízdy, dvoupolohový ovladač STOP a zásuvka na 230 V.

Strop klece bude v prostoru pro obsluhu opatřen okopovým plechem výšky 100 mm.

2.2 Šachetní dveře

Ruční dveře šíře 1000 mm v provedení EW 30´DP1.

2.3 Elektroinstalace

Všechny obvody budou provedeny dle dodaných schémat. Instalace bude vedena vodiči v instalačních žlabech v přední části šachty. Bude splňovat požadavky platných ČSN.

3. ŘÍZENÍ PLOŠINY

Plošina je kompletně řízená.

4. POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU

Všechny práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a projektovou dokumentací. Budou dodrženy bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízeních.

Údržba a zkoušky plošiny smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhl. č. 19/1979 Sb. Návody, pokyny a mazací plán budou součástí technické dokumentace této plošiny.

Před montážní zkouškou bude provedeno seřízení všech montážních uzlů, technologických částí výtahu a promazání celého zařízení.

Posouzení shody plošiny před uvedením do provozu bude provedeno dle ČSN EN 81-31 a ČSN 27 4002. Periodické provozní prohlídky a zkoušky budou prováděny

dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.