Příloha č. 1 Smlouvy

Technické parametry a vlastnosti Díla

- Technické parametry díla

  - Technický popis karty pro tisk průkazů zaměstnance

- plastová duální karta s kontaktním a bezkontaktním čipem

- ISO formát 85 x 54 mm (ID1 plná velikost)

    - Bezkontaktní část: čip K78C HID

- Frekvence 13,56 MHz, technologie iCLASS, 32 bit

- Velikost a alokace paměti: 32k Bits (4k Bytes) Application areas 16k/2 + 16k/1

- Facility code: 5272

- Programování: formát Cardkey C10001

- Rozsah série nových karet HID (Card Range) musí být – next free

- Final Part Number 2113PGGNN

    - Kontaktní část: čip Giesecke & Devrient Starcos 3.74 C3 eIDAS

- kontaktní část musí plně splňovat technické požadavky stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS), ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1183 ze dne 11. dubna 2024, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu č. 910/2014.

Kompatibilita se standardy

- ISO/IEC, DIN, EMV

  - Základní technické parametry čipu Starcos 3.74 C3 eIDAS

- Velikost paměti karty: 126,9 kB

- Velikost privátního RSA klíče generovaného na kartě:	2048 a 4096

- Kryptografické funkce: RSA 2048 bits/4096 bits, ECC NIST P-384

- Podpora Hashes: SHA-256 až SHA-512

- Podporované standardy: ISO 7815-4/-8/-9, ISO 14443-1/-2/-3/-4

- Podporované protokoly: ISO 7816-3  T=0 a T=1

- Podporované rozhraní:	MS CSP/CNG (minidriver), PKCS  11

- Standard PKCS 12

- Privátní klíč se generuje přímo v kartě a nikdy neopustí kartu

- Počet úložišť pro privátní klíče a certifikáty je variabilní. Možnost vytvoření nového úložiště a uložení dat na kartu je omezena pouze volnou kapacitou karty. Pro uložení klíčů pro kvalifikované certifikáty je vyhrazeno 2x RSA 2048bit nebo 4x RSA 4096bit nebo 2x ECC NIST P-384

Kompatibilita se standardy

- ISO/IEC, DIN, EMV

Další funkčnosti karty

- Prostor pro citlivá data chráněný PINem

- Nativní práce s volným prostorem na kartě

- Tvorba žádosti o obnovu certifikátu bude řešena ve správci karty odkazem na generátor

- PIN management (individuální PIN pro zabezpečená datová úložiště)

- Blokace karty při zadání chybného PIN

- Podpora pro Secure PIN entry

- Nativní podpora pro TWINS

Podpora pro

- OS: Windows Server 2022, Windows 10/11

- MS CAPI (existence Cryptographic Services Provider pro Microsoft) PC/SC rozhraní

- CryptoOKI (modul PKCS11 pro aplikace typu Firefox)

  - Personalizace karet

Personalizaci kontaktního čipu provede Zhotovitel. Součástí personalizace je také nahrání mezilehlých a kořenových certifikátů.

  - Technologická specifikace čipové karty/čipu Starcos 3.74 C3 eIDAS

- Paměťová kapacita karty je využívána dynamicky, což umožňuje na kartu uložit variabilní počet klíčů, certifikátů a ostatních dat. Toto pravidlo se nevztahuje na kvalifikované certifikáty. Pro uložení klíčů pro kvalifikované certifikáty je vyhrazeno 2x RSA 2048bit nebo 4x RSA 4096bit nebo 4x ECC NIST P-384.

- Karta je využívána i pro bezpečné uložení kořenového certifikátu Certifikační autority, resp root certifikát CA I.CA bude uložen v cestě C:\ProgramData\I.CA SecureStore (toto řešení je totožné s řešením současně používaných čipových karet Starcos 3.7 SZIF). Je možné zvolit podporované (důvěryhodné) Certifikační autority, jejichž klientské certifikáty může klient využívat. Jiné klientské certifikáty, jejichž root certifikát není uložen v souboru v cestě C:\ProgramData\I.CA SecureStore, pak není možné na kartu umístit, čímž se významně omezuje možnost použití karty k nepovoleným operacím.

- Čipová karta má životnost několik let, během života karty si může majitel na kartu nechat vydat několik certifikátů. Životnost karty není aplikací kontrolována.

- Bezpečnostně citlivé operace je na kartě možné vždy realizovat pouze po zadání PIN, jehož délka je 6 – 8 míst. Po zadání PUK (8 míst) získá klient další pokusy pro zadání PIN, maximální počet použití PUK je omezený. Karta není po personalizaci vybavena PIN a PUK a klient je při prvním použití karty požádán o zvolení PIN a PUK.

- Čip je kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů podle nařízení eIDAS, ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1183 ze dne 11. dubna 2024, kterým se mění Nařízení Evropského parlamentu č. 910/2014.

- Typy a počty karet

Objednatel požaduje

| Typ čipové karty | Počet kusů |
| --- | --- |
| Čipová karta - blank | 2000 |

- Další podmínky

Objednatel stanovil následující další podmínky pro dodávané čipové karty:

- karty musí být bez inicializace

- karta bude dodána jako duální, tj. s bezkontaktním čipem (viz. bod 1.1.1),

- na karty musí být umožněno nahrání klientského certifikátu, vydaného autoritou SFIF UserCA2 s tím, že root certifikát SZIF UserCA2 nebude nahrán na kartě, ale v souboru. Tento soubor je možné hromadně nakopírovat na všechny stanice, např. přes Group Policy. Soubor bude uložen v cestě C:\ProgramData\I.CA SecureStore.

- na karty musí být umožněno nahrání kvalifikovaného certifikátu pro el. podpis, vydaného autoritou CA I.CA s tím, že root certifikát CA I.CA nebude nahrán na kartě, ale bude v souboru (v cestě C:\ProgramData\I.CA SecureStore), který je součástí instalace I.CA SecureStore.

Čipová karta Starcos 3.74 C3 eIDAS bude dodána s aktuální verzí obslužné aplikace SecureStore I.CA v české, a anglické verzi, která zajistí komfortní práci klienta s čipovou kartou (pro OS WIN v 32b i 64b verzi). Jde o SW pro management karty tj. správu certifikátů, klíčů, přihlašovacích údajů a ostatních údajů na pracovní stanici. Komponenta musí umožňovat použití karty v prostředí internetových prohlížečů, MS Outlook, a dalších aplikacích na platformě Windows a SAP, které využívají standardní rozhraní CryptoAPI.