- Stavební úpravy zázemí

suterénního prostoru navazujícího na kongresové  centrum

v objektu Štěpánská 63, Praha 1

červenec 2021

Obsah:

1) Úvod

2) Účel stavebních prací

3) Stavební práce

4) Elektroinstalace

5) Vzduchotechnika

6) Topení

1) Úvod

Stavební úpravy budou prováděny za účelem zlepšení obslužnosti a komfortu  pro účastníky kongresového centra.

Jedná se o zázemí, které bude využíváno pouze občasně a bude  plnit především funkci zajišťující  zvýšené možnosti přípravy a obslužnosti při různých příležitostech, včetně rozšíření hygienického zázemí ( sprch).

2) Účel stavebních úprav:

Stavební úpravy budou spočívat ve vybudování:

- dvou samostatných sprchových boxů

- zabudování vzduchotechniky se zaústěním do stávajícího potrubí vedoucího do anglického

dvorku a dále do venkovního prostoru

- zajištění přívodu vody ze stávajícího rozvodu

- napojení odpadu na stávající

- zajistit ohřev  teplé vody z elektrického boileru

- posílit přívod elektrické energie ze stávajícího rozvaděče do podružného, umístěného v

daném prostoru.

3)  Stavební práce

Ze sádrokartonových příček budou vybudovány 2 sprchové kouty o rozměrech 900x900 mm ( ukotveny do podlahy a obvodové stěny). Sprchový kout bude obložen obkladem do výše 2m s osazením pevné sprchy, s ovládáním v každé sprše. Součástí  sprchového koutu  bude keramická vanička s odpadem.

Sprchový kout bude zastropen s otvorem pro vzduchotechniku.

Dveře budou prosklené neprůhledné.

Výstavba bude provedena ze sádrokartonových  příček na stávající dlažbě, která bude ponechána v celém vymezeném prostoru. Napojení na studenou vodu se provede přes nosnou zeď  a napojí se na rozvody  ve stávajících hygienických zařízeních. Ohřev  studené vody bude zabezpečen elektrickým boilerem umístěným vlevo od sprchových koutů, u stropu nad myčkou. Odpady ze sprchových koutů, myčky a umyvadla budou napojeny na stávající odpadní potrubí.

4)  Elektroinstalace

Přívodní kabel do podružného rozvaděče, který bude umístěn v rekonstruovaném  prostoru v suterénu se propojí s hlavním rozvaděčem umístěným ve vstupní chodbě suterénu.

V podružném rozvaděči budou osazeny jednotlivé jističe pro vybrané okruhy rozvodů podle přiloženého situačního plánu , včetně  osazení zásuvek. Součástí podružného rozvaděče bude i proudový chránič. K provedené instalaci bude vydána  revizní zpráva. Technologické zařízení není součástí tohoto zadání.

5) Vzduchotechnika

Viz samostatná část, která je přílohou této  zprávy.

6)  Topení

Přemístění otopného tělesa viz výkresová dokumentace.