Zadavatel:	SZIF

Specifikace nábytku a vybavení

| ID: 101 | NÁZEV: ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ NA KOLEČKÁCH S PODRUČKAMI | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Mechanika E synchronní s plynulým nastavením sedáku a opěráku s nastavením protiváhy uživatele. - Výškově stavitelný opěrák s mechanickým zámkem. - Nastavitelná bederní opěrka. - Výškově stavitelné područky P68 s měkčeným PU, opěrným topem a chromovým tělem. - 3D stavitelná opěrka hlavy. - Opěrák – černá síťovina - Sedák čalouněný 150.000 cyklů. Studená pěna - Výškově stavitelný plynový píst. - Nylonový kříž LOOP. - Kolečka Ø65 - Nosnost 150 kg. |  |  |

| ID: 102 | NÁZEV: ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ NA KOLEČKÁCH S PODRUČKAMI | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Blokace opěráku v kterékoliv poloze. - Vysoký opěrák pro opěru celých zad a podporu držení páteře. - Mechanismus pro nastavení sklonu opěradla až do úhlu 150°. - S možností houpání židle. - Síťovaná záda - barva sítě černá. - Koženkový sedák. - Pevná opěrka hlavy. - Stavitelná bederní opěrka. - Top područky stavitelné s náklonem opěráku. - Područky podepírají ruce v kterékoliv pozici opěráku. - Pevný pětiramenný kříž s pastovými krytkami. - kvalitní plynový píst. - Univerzální polyuretanová kolečka pro všechny podlahy. - Nosnost 130 kg. |  |  |

| ID: 103 | NÁZEV: ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ NA KOLEČKÁCH S PODRUČKAMI | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Mechanika T-synchro s plynulým nastavením sedáku a opěráku. - Vysoký opěrák výškově stavitelný. - Mechanismus pro nastavení sklonu opěradla až do úhlu 150°. - Podhlavník stavitelný, 3D. - Výškově stavitelné opěrky s měkkou dotykovou plochou. - Univerzální polyuretanová kolečka pro všechny druhy podlah. - Materiál – čalounění 150 000 sedacích cyklů (vzorník barev). - Nosnost 160 kg. |  |  |

| ID: 104 | NÁZEV: ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ NA KOLEČKÁCH S PODRUČKAMI | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Mechanika E synchronní s plynulým nastavením sedáku a opěráku s nastavením protiváhy uživatele. - Výškově stavitelný opěrák s mechanickým zámkem. - Nastavitelná bederní opěrka. - Výškově stavitelné područky. - 3D stavitelný podhlavník. - Materiál čalounění - Nylonový kříž LOOP. - Univerzální polyuretanová kolečka pro všechny druhy podlah. - Nosnost 130 kg. |  |  |

| ID: 105 | NÁZEV: KANCELÁŘSKÉ KŘESLO | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Mechanika Assistblock s blokací ve zvolené pozici a nastavením tuhosti dle váhy uživatele. - Stavitelná podpěra hlavy. - Stavitelné sklopné područky čalouněné. - Potahová látka 150 000 sedacích cyklů. - Kolečka gumová na tvrdé a kobercové podlahy. - Kříž nylonový černý. - Výškově stavitelný plynový píst. - Nosnost 150 kg. |  |  |

| ID: 106 | NÁZEV: ŽIDLE KONFERENČNÍ - STOHOVATELNÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Kostra ocelová v povrchové úpravě chrom, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy. - Područky plastové na průběžném rámu -Sedák plastový čalouněný 150.000 cyklů - opěrák síťovaný. - Stohovatelnost 20ks. - Nosnost 130 kg. |  |  |

| ID: 107 | NÁZEV: ŽIDLE KONFERENČNÍ - STOHOVATELNÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy - Opěrák z černé prodyšné síťoviny. - Sedák čalouněný 150 000 sedacích cyklů. - Stohovatelnost. - Nosnost 120 kg. |  |  |

| ID: 108 | NÁZEV: ŽIDLE KONFERENČNÍ - STOHOVATELNÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |

| Ilustrační obrázek | Popis | Doplňky | Potahová kategorie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom nebo černá, zakončená plastovými kluzáky proti poškození podlahy - Opěrák z černé prodyšné síťoviny. - Područky černé. - Sedák čalouněný 150 000 sedacích cyklů. - Stohovatelnost. - Nosnost 120 kg. . |  |  |

| ID: 201, 202 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1600, 1800 x 800 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - kovové čtyřnohé podnoží ve tvaru A vyrobená z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu. Tvarové řešení dle výkresu. - spojení kovových nohou s vodorovnými luby tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 203, 204 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PŘÍDAVNÝ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800, 1000 x 600 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - kovové podnoží ve tvaru A vyrobená z hliníkového odlitku s povrchovou úpravou - chrom, zakončené kluzáky s možností rektifikace. Nohy jsou spojeny profilovaným hliníkovým rámem, upraveného práškovou barvou zabezpečujícím vysokou stabilitu a tuhost stolu. Tvarové řešení dle výkresu. - spojení dvou kovových nohou s vodorovnými luby tvoří podnož, která je připojena k pracovnímu stolu, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů. - stůl přídavný může být použit pouze do sestavy s pracovním stolem - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 205, 206, 207, 208 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800, 1200, 1400, 1600 x 800 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových záslepek), zaoblená, minimální délky 650 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přečnívat přes obrys desky - rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 209, 210, 211, 212 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ, VÝŠKOVĚ STAVITELNÝ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800, 1200, 1400, 1600 x 800 x min. 725-850 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových záslepek), zaoblená, minimální délky 650 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přečnívat přes obrys desky - rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty - stůl bude umožňovat výškovou nastavitelnost v rozmezí minimálně 725 až 850 mm - stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 213, 214, 215 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ JEDNACÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1200, 1600, 1800 x 800 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T (rovnoramenné) spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových záslepek), zaoblená, minimální délky 650 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přečnívat přes obrys desky - rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 216, 217, 218 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ JEDNACÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1600, 1800, 2000 x 900 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - desky stolu mají tvar soudku - podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T (rovnoramenné) spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových záslepek), zaoblená, minimální délky 650 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přečnívat přes obrys desky - rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 219, 220, 221, 222 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PŘÍDAVNÝ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800, 1000, 1200, 1400 x 600 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů - spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová (bez plastových záslepek), zaoblená, minimální délky 450 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přečnívat přes obrys desky - rozvody v noze jsou zakryty kovovými kryty - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, který je zároveň součástí nosné konstrukce stolu umístěným v lubu stolu a dále vnitřním prostorem nohy až k podlaze - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 223, 224 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PŘÍDAVNÝ ČTVRTKRUH, PŮLKRUH | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 800 x 750, 800 x 400 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude jednonoha s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - spojení se stolem bude pomocí dvou spojovacích plechů - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 225 | NÁZEV: STŮL KONFERENČNÍ KRUH | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: Ø800 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru 400 – 500 mm a trubkou o průměru 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky v barevnosti RAL 9006 - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 225A | NÁZEV: STŮL KONFERENČNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 120x60x55 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru 400 – 500 mm a trubkou o průměru 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky v barevnosti RAL 9006 - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 225B | NÁZEV: STŮL KONFERENČNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 110x50x60 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude robustní celokovové tvořené rovným talířem o průměru 400 – 500 mm a trubkou o průměru 80 mm nahoře opatřeno litinovým křížem pro montáž desky v barevnosti RAL 9006 - stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 226, 227, 228 | NÁZEV: ČELNÍ DESKA KE KANCELÁŘSKÉMU STOLU | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1200, 1400, 1600 x 450 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - čelní desky jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 18 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - určeno pro stoly délky 140, 160 a 180 cm - deska je přimontována ke stolu pomocí robustního úhelníku s povrchovou úpravou práškovou barvou v barevnosti RAL 9006 - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 229, 230, 231 | NÁZEV: STOLOVÝ PARAVAN KE KANCELÁŘSKÉMU STOLU | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: : 1400, 1600, 1800 x 25 x 350 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - paravany jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - určeno pro připevnění na stolovou desku - paravan je přimontována ke stolu pomocí kování, které neznehodnotí stolovou desku - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 232 | NÁZEV: STŮL KONFERENČNÍ SKLÁDACÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1400 x 750 x 720 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - lehký skládací stůl s kovovým skládacím podnožím - kovové podnoží tvaru obráceného písmene U – chromová trubka o průměru 30 mm v rozích spojená na pokos, kluzáky kupolovitý tvar, fixace podnoží v rozloženém stavu pomocí pružného plechu zafrézovaného v desce - pracovní deska z topolové překližky tl. 25 mm s vysokotlakým laminátem, dekor bílo-šedá, rovná světle šedá plastová hrana. - Ze spodní strany stolové desky ve dvou drážkách dvě předepjaté ocelové tyče, které vyztužují desku a zabraňují jejímu prohnutí - hmotnost 140*75cm max. 19 kg pro snadnou manipulaci |  |  |

| ID: 233, 234, 235, 236 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800, 1200, 1400, 1600 x 786 x 755 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude panelové spojené lubem - lamino o síle 18 mm - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |
| ID: 237 | NÁZEV: STŮL PC | PRVEK TYPOVÝ |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 850x786x755 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude panelové spojené lubem - lamino o síle 18 mm - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |

| ID: 238, 239 | NÁZEV: STŮL JEDNACÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 786 x 1200, 1600 x755 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude panelové spojené lubem - lamino o síle 18 mm - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |

| ID: 240 | NÁZEV: STŮL KANCELÁŘSKÝ ERGONOMICKÝ L, P | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1100x1600x755 (600x600) |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude panelové spojené lubem - lamino o síle 18 mm - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |
| ID: 241 | NÁZEV: STŮL DOPLŇKOVÝ L, P | PRVEK TYPOVÝ |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 786x786x755 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu bude panelové spojené lubem - lamino o síle 18 mm - stoly budou umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |
| ID: 242, 243 | NÁZEV: STŮL ZAKONČOVACÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 400 x 1400, 1600 x 755 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu – kovová noha - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |
| ID: 244a | NÁZEV: STŮL KONFERENČNÍ OVÁL | PRVEK TYPOVÝ |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 600x1200x605 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - podnoží stolu – kovová noha - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |

| ID: 244b | NÁZEV: STŮL KONFERENČNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 900 x 500 x 450 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - Desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou - tloušťky minimálně 2 mm - Materiálové provedení – lamino – výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - Pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis - Rozměry: š90xh50xv45 cm |  |  |

| ID: 245 | NÁZEV: VHS – výsuv pro klávesnici | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: pro všechny typy stolů |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: |  |  |

| 246, 247 | NÁZEV: STOLEK KONFERENČNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 600, 1200 x 600 x 550 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, panelové nohy a polička LTD 18 mm zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - na panelových nohách umístěny plastové kluzáky - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 248, 249 | NÁZEV: STOLEK KONFERENČNÍ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 600, 1200 x 600 x 550 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - desky stolů jsou navrženy v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm - nohy profil 30-40 mm v provedení chrom. - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 301 | NÁZEV: KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 430 x 600 x 580 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm - čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami - centrální zamykání s blokací zásuvek - systém stop kontrol - kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice - zásuvky kovové, nebo plastové, vysunutí zásuvek 100% (plnovýsuv) mimo horní zásuvky + dotah zásuvek - brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru - úchytky kovové s roztečí 128 mm - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 302 | NÁZEV: KONTEJNER PRACOVNÍ |  | PRVEK TYPOVÝ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 435 x 600 x 600 |  |  |  |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm - čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm ABS hranami - kolečka nebo sokl - centrální zamykání s blokací zásuvek - systém stop kontrol - kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky - úchytky kovové s roztečí 128 mm - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |  |  |  |
| ID: 303, 304 |  | NÁZEV: TUŽKOVNÍK, DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKY ZÁSUVKY |  | PRVEK TYPOVÝ |  |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: pro všechny typy kontejnerů |  |  |  |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: |  |  |  |  |  |
| ID: 401, 402, 403 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ OTEVŘENÁ |  | PRVEK TYPOVÝ |  |  |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 400 x 750, 1110, 1850 |  |  |  |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky , min tl. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |  |  |  |

| ID: 404 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ POSUVNÉ DVEŘE | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1200 x 400 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - posuvné dvoje dveře - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - plné dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. - bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou - úchytky kovové s roztečí 128 mm - skříně jsou uzamykatelné - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 405, 406 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ ROLETOVÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 400 x 750, 1110 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - roletové zavírání svislé - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. - bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou - úchytky kovové s roztečí 128 mm - skříně jsou uzamykatelné - skříň může být použita jako samostatně stojící, nebo jako nástavba (bez soklové desky s rektifikacemi) - barevnost rolety stříbrná - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 407, 408 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ ROLETOVÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800, 1200 x 400 x 750 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - roletové zavírání vodorovné - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 1 police s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. - bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou - úchytky kovové s roztečí 128 mm - skříně jsou uzamykatelné - skříň může být použita jako samostatně stojící, nebo jako nástavba (bez soklové desky s rektifikacemi) - barevnost rolety stříbrná - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 409, 410, 411 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 400 x 750, 1110, 1850 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - úhel otevření dveří min. 110 st - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - plné dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. - bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou - úchytky kovové s roztečí 128 mm - skříně jsou uzamykatelné třícestným zámkem, mimo skříně 2OH, která má jednocestný zámek - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 412 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ, NAHOŘE PROSKLENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 400 x 1850 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - úhel otevření dveří min. 110 st - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - plné dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou - horní část 3OH uzavřena skleněnými dveřmi, spodní 2OH plnými dveřmi - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku. - bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou - úchytky kovové s roztečí 128 mm - skříně jsou uzamykatelné zámkem - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 413 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ ŠATNÍ UZAVŘENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 400 x 1850 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - úhel otevření dveří min. 110 st - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda a dno o síle minimálně 25 mm je součástí konstrukce skříně, nebo samostatně jako krycí a soklová deska - půda, police a dno/soklová deska opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - hrana dna/soklové desky bude v barevnosti shodné s barvou podnože pracovních stolů - plné dveře po celém obvodu a police z přední strany opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí kovových stavěcích šroubů ovládaných zevnitř skříně - skříň má pohledová záda ve shodném dezénu s korpusem a dveřmi z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. min. 8 mm, což umožňuje stavět skříně volně do prostoru - záda jsou fixovaná v drážce - skříň bude dělená svislou příčkou na dvě části, přičemž dvě třetiny budou s výsuvem na ramínka, a jedna třetina s policemi - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost 4 polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku - bude použito značkového kování firmy s doživotní zárukou - úchytky kovové s roztečí 128 mm - skříně uzamykatelné třícestným zámkem - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 414, 415, 416 | NÁZEV: POLICOVÁ NÁSTAVBA NA STŮL | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 1200, 1400, 1600 x 250 x 220 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm - půda, police opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - nástavba musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - záda jsou fixovaná v drážce - nástavba bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 417, 418, 419 | NÁZEV: SKŘÍŃOVÝ POLICOVÝ ROH | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 400 x 420 x 750, 1150, 1900 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, naložená půda o síle minimálně 25 mm - půda, police opatřena z přední strany 2 mm hranou ABS. - policový roh musí být smontovaný a slepený přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - na vnějších plochách skříně nejsou viditelné spojovací prvky a záslepky - bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic (1 pro výšku 750 mm, 2 pro výšku 1110 mm, 4 pro výšku 1850 mm) s roztečí maximálně po 25 mm po celé délce vnitřku boku - vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí plastových nožek nebo soklu - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 420, 421, 422, 423 | NÁZEV: VĚŠÁKOVÁ STĚNA | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 400, 600 x 18 x 1850 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, - se zrcadlem nebo bez zrcadla - opatřena 2 mm hranou ABS. - kovové háčky ( 3 ks pro 600 mm, 5 ks pro 800 mm) - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 424 | NÁZEV: POLIČKA NÁSTĚNNÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 300 x 300 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, dno a boky o síle minimálně 25 mm - opatřeno z přední strany 2 mm hranou ABS. - polička musí být smontovaná a slepená přímo ve výrobě (pevnost při zatížení, stabilita a dlouhá životnost) - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 425, 426, 427 | NÁZEV: POLIČKA NÁSTĚNNÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 600, 800, 1000 x 300 x 300 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 25 mm - opatřeno z přední strany 2 mm hranou ABS. - upevněno na ocelové konzoly - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |

| ID: 428 | NÁZEV: KOVOVÁ SPISOVÁ SKŘÍŇ UZAVŘENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 914 x 400 x 1950 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - dvoudveřová kovová skříň včetně 4 polic - robustní svařovaný korpus skříně - cylindrický rozvorový zámek – tříbodový - plastová zapuštěná úchytka s integrovaným zámkem - povrchová úprava práškovými laky - přestavitelné police v černé barvě - nosnost police minimálně 45 kg - váha 63 kg - barva světle šedé RAL 7035 |  |  |

| ID: 429 | NÁZEV: KOVOVÁ KARTOTÉKA ČTYŘZÁSUVKOVÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 413 x 622 x 1321 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - kartotéka pro dokumenty formátu A4, čtyř-zásuvková. - svařovaný korpus kartotéky - centrální zámek - nosnost jedné zásuvky minimálně 40 kg - 100% výsuv zásuvek - zařízení proti převážení (nelze vysunout víc zásuvek najednou) - konstruovaná pro ukládání závěsných kapes i pro volné dokumenty - lze doplnit dělícími příčkami v případě ukládání dokumentů bez použití závěsných desek - vnitřní rozměr zásuvky: výška 267 mm x šířka 330 mm x hloubka 540 mm - povrchová úprava práškovým lakem v barvě světle šedé RAL 7035 a bílé RAL 9010 |  |  |

| ID: 430, 431 432, 433, 434 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ UZAVŘENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 400,800 x 420 x 750, 1150, 1900 |  |  |
| TVARVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, - plné dveře po celém obvodu opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň může být vyráběna v demontovaném stavu, montáž až na místě - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí plastových nožek nebo soklu - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic - úchytky kovové s roztečí 128 mm - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |
| ID: 435, 436 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ ŽALUZIOVÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 420 x 750, 1150 L, P |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, - žaluziové dveře po celém obvodu opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň může být vyráběna v demontovaném stavu, montáž až na místě - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí plastových nožek nebo soklu - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic - úchytky kovové s roztečí 128 mm - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |

| ID: 437, 438 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ PROSKLENNÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 420 x 750,1150 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, - skleněné dveře - skříň může být vyráběna v demontovaném stavu, montáž až na místě - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí plastových nožek nebo soklu - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic - úchytky kovové s roztečí 128 mm - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |
| ID: 439 | NÁZEV: SKŘÍŇ ŠATNÍ UZAVŘENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 800 x 420 x 1900 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, - plné dveře po celém obvodu opatřeny 2 mm ABS hranou - skříň může být vyráběna v demontovaném stavu, montáž až na místě - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí plastových nožek nebo soklu - skříň obsahuje jednu polici a pod ní namontovaný výsuv na ramínka - úchytky kovové s roztečí 128 mm - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |

| ID: 440, 441, 442, 443, 444 | NÁZEV: SKŘÍŇ POLICOVÁ OTEVŘENÁ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 400,800 x 420 x 750, 1150, 1900 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál LTD tloušťky 18 mm, - skříň může být vyráběna v demontovaném stavu, montáž až na místě - skříň má rektifikaci pro vyrovnání případných nerovností podlahy pomocí plastových nožek nebo soklu - skříň bude umožňovat výškovou přestavitelnost polic - materiálové provedení – lamino - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, olše, ořech, calvados) - pro doplňování se stávajícím vybavením je nutno dodržet rozměrovou a barevnou kompatibilitu s nábytkem typu Hobis |  |  |

| ID: 445 | NÁZEV: VĚŠÁK STOJANOVÝ | PRVEK TYPOVÝ |
| --- | --- | --- |
| CELKOVÝ ROZMĚR v mm š x h x v: 450 x 450 x 1800 |  |  |
| TVAROVÉ A DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ |  |  |
| Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry: - materiál masivní buk ohýbaný - dole stojan na deštníky - materiálové provedení – buk masiv, mořený lakovaný - výběr minimálně z pěti barev (buk, třešeň, bříza, ořech, dub) |  |  |