- Zadávací dokumentace

na vymezení prostoru pro nádoby na odpad různého druhu

ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Vypracoval : 	Ing. Josef Makal

Ing.Jiří Chrástecký

Prosinec 2023

ÚVODEM:

Záměrem investora Státního zemědělského intervenčního fondu ( dále jen SZIF) je oprava celkového vzhledu dvorního traktu,

Celkový vzhled dvorního traktu také souvisí s vymezeným prostorem, ke jsou umístěny kontejnery a nádoby na komunální a tříděný odpad.

Při vjezdu do dvora je nejdříve viditelná různě barevná sestava neuspořádaných kontejnerů a nádob na  komunální a tříděný odpad a záměrem tohoto zadání je tento stav napravit. Seznam vstupních dokladů:

- zaměření prostoru

- fotodokumentace

- informace inestora u rozsahu požadovaného záměru

CELKOVÝ POPIS OBJEKTU:

Jednoduchý popis stavby jako celku:

Objekt se nachází na rohu Václavského náměstí a ulice Ve Smečkách

a byl postaven v roce 1876.

Objekt má jedno podzemní podlaží (1.PP), mezanin (MEZIPATRO) a 6 nadzemních podlaží vč. podkroví.

Objekt je v současnosti využíván ve všech nadzemních podlažích pro administrativní účely úřadem SZIF.

Úřad je přístupný z ulice Ve Smečkách.

Na hlavním vstupu do objektu je stávající kamenné schodiště, které je od prostoru chodníku odděleno kovovou mříží uzavíratelnou ve večerních hodinách a to z důvodu údržby těchto prostor.

Na vstupní schodiště navazuje prostor recepce úřadu.

Na vstupní prostory – recepci, navazuje hlavní schodiště objektu a výtahy.

Prostor dvora je přístupný přes průjezd navazující na Václavské náměstí.

V přízemí se nachází dva prodejní prostory samostatně přístupné  z Václavského náměstí, které jsou provozovány jako prodejny.

V prostoru 1.PP. objektu – suterénu, se nachází:

- prostor bufetu se zázemím sloužící k dennímu stravování zaměstnanců SZIF

- konferenční a školící centrum SZIF

- zadní část 1.PP. - archivy SZIF

Celý objekt je půdorysného tvaru L s rozměry 59,5 x 31,7 m a šířkou 14,5 m.

Objekt je výšky 33,10m měřené od úrovně I.NP do hřebene střechy.

Objekt je zděný, s obvodovými stěnami v tl.950-450mm a vnitřními nosnými stěnami v tl.300-450mm. Dělící příčky jsou rovněž zděné, v tloušťce 100-150mm.

Objekt je zastřešen sedlovou dřevěnou konstrukcí střechy s pálenou taškovou střešní krytinou, v části pak plechovou.

Návrh na vymezení prostoru pro kontejnery a nádoby na odpad.

V současné době je v prostoru neuspořádaným způsobem umístěno celkem 4 ks kontejnerů a 8 ks nádob na  komunální a tříděný odpad různé velikosti.

Členění je následující:

kontejnery:				komunální odpad 	2ks

papír 			1ks

plastové obaly 	1ks

Nádoby na odpad o obsahu 240l:	kovový odpad		1ks

elektroodpad		1ks

bio odpad		1ks

sklo			3ks

nápojové kartony	1ks

Nádoby na odpad o obsahu 120l: 	plastové obaly 	1ks

Celkem 							12ks

Celkový počet nádob na odpad je nutno upřesnit podle skutečné potřeby. Důvodem je především omezená velikost prostoru určeného pro umisťování nádob  na komunální a tříděný odpad.

Částečné omezení lze řešit i rozšířením   frekvence odvozu jednotlivých druhů odpadu.

Celkový vymezený prostor  pro nádoby na odpad je v současné době o velikosti cca 3,5 m na délku dvora a 4,5 m na šířku dvora. Nádoby na odpad jsou většinou uložené neuspořádaně , podle možností jsou umístěny nejen v tomto vymezeném prostoru, ale i na jiných místech.

Návrh řešení:

V návrhu je vymezený hlavní prostor určení především pro kontejnery o rozměrech 3,4 m na délku dvora  ( zde je umístěna i přístupová branka) a na šířku 4,20 m. Další prostor je vymezen  ve výklenku, který hned navazuje,

Hloubka výklenku je 0,70 m a šířka činí 2,6 m a je určen pro umístění 4 plastových nádob o objemu 240 l.

Prostor bude vymezen posuvnou brankou s pojezdem podél fasády.

Toto řešení umožní nahradit  některé plastové nádoby dalším kontejnerem ( viz přiložený výkres),

Vymezená velikost byla určena na základě požadavku investora. aby nedošlo k omezení parkování 2 vozidel v navazujícím prostoru.

Na ohraničení tohoto prostoru  je navržena  kovová konstrukce oplocení, která bude v případě nutnosti demontovatelná. Oplocení je navrženo z tahokovu ( velikost oka 80x30- 1,3-1,5 mm, plastičnost 11 mm), velikost plotového dílce bude podle přiložené vizualizace řešení.

Plotové dílce budou zavěšeny na sloupky  ( velikost jekl 70x70mm).

Sloupky budou  zasunuty do pouzdra o velikosti vhodné pro zasunutí sloupku.

Pouzdro o velikosti jekl 80x80 mm bude zabetonované do hloubky 800 mm. Hloubka zasunutí  sloupku 500 mm, bude vymezena  na sloupku oplocení.

Výška oplocení 1250 mm a plotové dílce budou  250 mm nad zemí.Oplocení bude možno volně demontovat po jednotlivých dílech.

Přístup do uzavřeného prostoru bude ze strany průjezdu osazenými vrátky o velikosti 1200 mm ( viz přiložená vizualizace). Do bočního prostoru  bude vstup přes posuvné pole. Pojezd bude po dolní kolejnici s horním vedením podél fasády. Výška posuvné branky bude do výše spodní hrany okna.

Barva oplocení bude matná antracitová RAL 7016.

Při řešení fasády bude na obvodové zdi směrem do průjezdu, i na boční části i ve výklenku  osazeno ochranné zábradlí proti otěru fasády zde umístěnými kontejnery a nádobami na odpad .

Do takto vymezeného prostoru lze umístit 4-5  kontejnerů a maximálně 6-9 rozličně velkých plastových nádob na tříděný opad ( 120 - 240 l). To znamená maximálně 11 až 13  nádob.

Zpracoval: Ing. Josef Makal

Ing. Jiří Chrástecký

Příloha: vizualizace návrhu