- Projektová dokumentace

řešící sjednocení stavebních otvorů ( vstupů) ze dvora

do objektu Ve Smečkách  33, Praha 1.

Prosinec 2023

Obsah:

1) Úvod

2) Seznam podkladů

3) Celkový popis objektu

4) Technický popis dotčených stavebních otvorů

5) Rozsah navržených stavebních úprav

5.1-5.9 Řešení jednotlivých vstupů

6) Technické provedení

Přílohy

Výkresová dokumentace

Výkaz výměr

1) Úvod

záměrem je uvedení prostoru dvora v  objektu Ve Smečkách 33, Praha 1, co se týká dveří a vrat do jednotného vzhledu z hlediska provedení a barevnosti. Na základě tohoto požadavku je předkládaná projektová dokumentace, která řeší jednak opravu původních dveří tak i  výměnu ostatních dveří a vrat které budou odpovídat původním.

2) Seznam podkladů:

Archivní dokumentace

Zaměření vstupních otvorů

Informace investora o požadovaném záměru

3) Celkový popis objektu

Jednoduchý popis stavby jako celku

Objekt se nachází na rohu Václavského náměstí a ulice Ve Smečkách a vyl postaven v roce 1878.

Objekt má jedno podzemní podlaží  (1.PP) , mezanin ( mezipatro) a 6 nadzemních podlaží vč. podkroví.

Objekt je  v současnosti využíván ve všech nadzemních podlažích pro administrativní účely úřadem SZIF.

Objekt je přístupný z ulice Ve Smečkách po vstupním schodišti.

Na vstupní schodiště navazuje prostor recepce úřadu, dále, navazuje hlavní schodiště objektu,výtahy a  přístup do dvora objektu.

Do prostoru  dvora je možný vjezd průjezdem z Václavského  náměstí.

4) Technický popis dotčených stavebních otvorů ( vstupů) ze dvora do objektu.

Půdorys dvora je obdélníkového tvaru s celkem 11 stavebními otvory  ( vstupy ) do objektu.

Každý vstup je zabezpečen klasickými dveřmi v převážné míře dřevěnými, nebo hliníkovými

dveřmi, či plechovými  dvoukřídlými vraty  (garáž, dieselagregát).

Z celkových 11 otvorů jsou pouze ve 2 případech  původní dveře ( označené 01 a 03). Ostatní uzávěry jsou řešeny zcela rozdílně , a to jak z hlediska materiálu, tvaru, ale i barevnosti (hliník, železo.palubky apod.)

Na základě této nejednosti se přistoupilo ke zpracování projektové dokumentace.

Hlavním úkolem je v maximální  míře zajistit úpravu jednotlivých vstupů a uvedení do původního tvaru a barevnosti.

Vstupy označené 01 a 03 jsou původní, které budou opraveny a současně budou podkladem pro výrobu a  instalaci nových dveří do zbývajících vstupů ( viz profilace křídla, pol.01).

Záměrem je sjednocení jednotlivých vstupů ze dvora do objektu jak z hlediska materiálového, tak celkového vzhledu  i barevného provedení. Protože se  objekt   nachází v zastavěném území městské části Praha 1 - Nové Město, na pozemku p.č. 2099, která je  součástí městské památkové rezervace představující historické jádro Prahy. Rovněž se jedná o hlavní objekt ve kterém sídlí Statní zemědělský intervenční fond a tudíž je nutný reprezentativní  vzhled dvorní části objektu.

5) Rozsah navržených stavebních úprav jednotlivých otvorů označených  01 -11

5.1) Vstup označený 01 a 03 ( dveře jsou původní)

Ve vstupech označených 01 ( hlavní vstup ze dvora do objektu) a 03 ( vstup do skladů) jsou  původní dveře, které je však nutno celkově opravit.

Celková oprava bude spočívat ve  zbroušení stávajícího nátěru, opravě či výměně   poškozených lišt, opravení závěsů dveří, výměně kování typu klika klika u vstupu 01, u vstupu 03 bude kování typu koule klika.

Dveře ve vstupu 01 budou opatřeny samozavíračem. Tyto dveře jsou součástí  chráněné únikové cesty označené CHÚC A-1. Rozměry otvorů jsou vyznačeny v přiložené projektové dokumentaci.

5.2)  Otvor označený 02

Stávající hladké dveře jsou osazené v kovové zárubni a nadsvětlík nad dveřmi je vyplněn  skleněnými luxfery.  Vstup označený 02 bude stavebně zcela nově upraven. To znamená, že stávající prvky kovová zárubeň a luxfery budou vybourány. Nová zárubeň bude dřevěná s polodrážkou a bude zednicky uložená v ostění. Nové dveře jsou dřevěné kazetové o rozměrech 800x2100 mm. Nadsvětlík bude prosklený ( sklem CONVEX tl.6 mm  - mléčný) v dřevěném rámu o rozměrech 800x1000 mm. Dveře jsou součástí chráněné únikové cesty označené CHÚC A3 a budou opatřeny samozavíračem. Nové kování bude typu koule klika.

5.3)  Otvor označený 04

Vstup označený 04 byl součástí vstupu do původní kotelny. Protože kotelna byla přemístěna, bude vstup nově  stavebně upraven.Stávající prosklená hliníková konstrukce  bude celá odstraněna o rozměrech 4204x2000, včetně betonové markýzy nad vstupem o rozměrech 5,75x0,50m , která je již nadbytečná. Otvor bude z části zazděn a budou osazeny dvoukřídlé dřevěné kazetové dveře včetně dřevěných zárubní uložených zednicky v ostění  bez nadsvětlíku. Rozměr  dřevěných dveří  budou 1800x2000 mm viz výkresová dokumentace.Kování bude osazené  na otevíravém křídle typu koule klika. Druhé křídlo bude aretované zastrčeni do podlahy a do horní dřevěné zárubně zástrčí  zabudovanou v rámu dveřního křídla. Nová dřevěná zárubeň bude osazena a zednicky uložena do stávající obvodové zdi vlevo z pohledu  ze dvora a druhá strana bude dozděna.

5.4)  Otvor označený 05

V otvoru jsou zabudovány  plechové dvoukřídlé  dveře, kterými je přístup k nákladnímu výtahu do archivu v suterénu  a do spisovny v 1.patře. V prostoru před výtahovou šachtou jsou instalovány  některé rozvody ( např. elektrické a teplovodní).

Plechové dveře včetně   horní prkenné části budou odstraněny. Horní prkenná část výšky

550 mm bude v celé šíři dozděna  a omítnuta do podoby fasády.

Původní plechové dveře  budou nahrazeny dřevěnými dvoukřídlými  kazetovými dveřmi včetně  dřevěných zárubní.

Nade dveřmi bude instalována dřevěná provětrávací  mřížka o výšce 0,5m v šířce obou křídel vrat ( viz výkresová dokumentace). Kování bude typu koule klika, instalována na otevíravém křídle dvoukřídlých dveří. aretace posuvného křídla bude provedena podle popisu otvoru 04.

5.5)  Vstup označený 06

Stávající dveře jsou dvoukřídlé hliníkové a jsou součástí vstupu do nově vybudované plynové kotelny.

Stávající hliníkové dveře budou vybourané a nové dřevěné dvoukřídlové kazetové dveře bude předsazeny do líce obvodového zdiva. To znamená, že budou předsazeny o cca 600 mm oproti stávajícím hliníkovým dveřím.

Dřevěné zárubně dveří budou osazeny do líce stávajícího zdiva ( ne levé straně z pohledu do dvora) a do nově vystavěné dělící příčky. Dělící příčka o mocnosti 100 mm bude  navazovat na zeď vstupního otvoru do kotelny a bude ukončena v líci fasády. Výška dělící příčky bude 2440 mm a šířka 430 mm. Po omítnutí bude provedena výmalba v barvě fasády.

Dřevěné kazetové dveře budou 2000 mm vysoké a nade dveřmi bude osazena dřevěná žaluzie stejného materiálu i barevného provedení ( viz přiložený zákres). Dvoukřídlé dveře budou řešeny tak, že jedno křídlo bude určeno k otevírání s kováním koule klika. Pasivní  křídlo dvoukřídlých dveře bude aretováno ( viz otvor 04).   Pro výměnu  vzduchu z kotelny  budou spodní dvě kazety v každém křídle  osazeny tahokovem zajišťujícím přívod vzduchu do kotelny. Výklenek  mezi dělící zdí a rohem zdi objektu o šířce cca 700 mm bude zakryt tahokovem osazeným v ocelovém rámu o rozměrech 700x2687mm, který bude otevíravý. Osazen bude na 4 závěsech ukotvených na roh zdi objektu . Proti samovolnému otevírání bude na rámu s tahokovem osazena zastrč s kotvením do dělící příčky. Horní část rovněž zajišťuje  větrání kotelny. V tahokovu bude vytvořen ohraničený otvor  o velikosti 500x500 mm, kterým bude umožněno ovládat uzávěr plynu bez nutné manipulace otevírání dveří z tahokovu ( nebudou uzamykatelné).

5.6) Vstup označený 07

Uvnitř místnosti  je umístěn naftový dieselagreátor. Zabudované  hliníkové dveře do kterých jsou vsazeny kovové žaluzie pro zajištění nuceného větrání prostoru při spuštění dieselagragátoru, budou zachovány z důvodu bezpečnosti

Pro zajištění celkového vzhledu a ve snaze sjednotit prostor dvora budou před hliníkové dveře osazeny 2 otevíravé rámy  vyplněné latěmi, přes které bude zajištěn  odvod spalin. Latě typu KVH 40/90. Otvíravé rámy budou zavěšeny každý na třech závěsech a budou bez uzamykání.  Jeden rám bude kotven proti samovolnému otevíraní  ocelovým trnem kotveným do betonové podlahy ve vstupu. Druhý rám bude zabezpečen  zastrčí.

5.7) Vstup označený 08

Stávající hliníková vrata o rozměrech 2524x1976 mm součástí skladu rozličného materiálu, především vyřazeného nábytku.

Konstrukce vrat se kompletně vybourá a do původního prostoru se osadí dřevěné zárubně do ostění. Křídla vrat budou dřevěná kazetová. Kování na aktivním křídle dveří bude typu koule klika.  Způsob zabezpečení aktivního a posuvného křídla bude proveden viz vstup 04.

5.8) Vstup označený 09

Stávající ocelové zárubně a dřevěné dveře se sololitovou dýhou budou vybourány. Nevhodně vedené rozvody nad dveřmi od klimatizačních jednotek budou zasekány do zdiva a protaženy obvodovým zdivem do podhledu v chodbě za dveřmi ( jádrový vrt). Stávající dveře jsou elektronicky ovládány, protože se jedná o chráněnou únikovou cestu označenou CHUC A-4.

Nové jednokřídlové kazetové dveře včetně dřevěné zárubně budou umístěny do shodného místa. Dřevěná zárubeň bude zednicky zazděna do ostění. Nové dveře musí být opatřeny elektronickým zámkem napojeným na EPS. kování bude typu klika klika s nainstalovaným zavíračem dveří.

5.9)  Vstup označený 10

Nejedná se o žádný vstup, ale dveře do nákladního výtahu, který je v současné době mimo provoz. Z důvodu sjednocení, než bude provedena rekonstrukce výtahu včetně výměny  nástupních a výstupních dveří doporučujeme vstupní prostor překrýt posuvným závěsným panelem z latí na ocelovém rámu. Jedná se pouze o dočasné řešení do doby kompletní rekonstrukce nákladního výtahu na osobonákladní.

5.10)  Vstup označený 11

Jedná se o zadní vstup  do provozovny obchodu s občerstvením. Vchod je využíván pouze pro odvoz odpadu do nádob na odpadky umístěných ve dvoře. Nepůvodní dvoukřídlé palubkové dveře , osazené v kovových zárubních budou vybourány a nahrazeny dvoukřídlovými kazetovými dveřmi o rozměrech 1400x2000. Zárubně budou dřevěné osazené v ostění v původním místě. Na aktivní otevíravé křídlo dveří bude osazeno kování koule klika. Posuvné křídlo bude zajištěno aretací ( viz vstup 04)

6)  Technické provedení

Ve všech otvorech budou dřevěné výplně. Zárubeň nebude obkládaná, ale dřevěná, s polodrážkou a jsou  uloženy zednicky v ostění.

Křídla dveří jsou kazetová, po výšce dělená na tři pole. Rám křídla má tloušťku 45 mm, do něj jsou osazeny kazetové výplně. Okraj kazety je oboustranně olištován. Křídla jsou u země chráněny před vlhkostí pásem "zlaté barvy" např. ne zcela lesklým nalepeným kovolaminátem.

Veškeré dřevěné části budou vyrobeny z jehličnatého  řeziva o vlhkosti vhodné pro exteriér. Povrchová úprava bude spočívat z moření na odstín  dochovaným dveří ( bude řešeno ve vzorcích), a nanesením matného nebo polomatného laku se schopností maximálně odolávat UV záření.

Dveřní závěs v povrchové úpravě " žlutý zinek", dveřní kování v povrchové úpravě lesklá mosaz.

Zpracoval:  	Ing. arch. Václav Mudra

Ing. Josef Makal