- Zadávací dokumentace

na zakrytí klimatizačních jednotek hliníkovými lamelami

ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Vypracoval:

Únor 2024

ZADÁNÍ

Klimatizační jednotky umístěné na fasádě ve dvoře objektu Ve Smečkách 33, Praha 1 jsou různé velikosti, tvaru a rovněž způsob jejich rozmístění je značně rozlišný. Vzhledově se jedná o nesourodé útvary, které nemají žádný řád.

Na základě této skutečnosti byl zpracován návrh na jejich zakrytí hliníkovými lamelami v barvě fasády. Návrh na zakrytí byl zpracován tak, aby byly vytvořeny ucelené soubory s jednotným vzhledem.

K navrženému zakrytí hliníkovými lamelami byla zpracována vizualizace možného provedení, včetně barevného řešení. Návrh byl odsouhlasen podle přiložené vizualizace.

NÁVRH  ŘEŠENÍ:

Návrh spočívá v zakrytování klimatizačních jednotek hliníkovými lamelami v barvě fasády.

Po přemístění části klimatizačních jednotek budou klimatizační jednotky vertikálně soustředěny do osmi ucelených skupin označených KR 1-8 (viz. přiložená vizualizace).

Do ucelených skupin KR 1-7 je soustředěno 19 klimatizačních jednotek. Klimatizační jednotka označená KR 8 je samostatnou jednotkou.

Zakrytované budou pohledové strany klimatizačních jednotek, pouze spodní a horní část klimatizačních jednotek bude bez lamel.

Konstrukci pro zakrytí budou tvořit:

- Pevné rámy ve tvaru U, které budou dílensky vyrobeny z jeklu 30 x 30 mm. Velikost jednotlivých pevných rámů bude stanovena po změření jednotlivých klimatizačních jednotek soustředěných do ucelených skupin KR 1-8. Vyrobené rámy tvaru U budou pevně připevněny na fasádu podle velikosti jednotlivých skupin klimatizačních jednotek. Čelní konstrukce pevného rámu bude předsazena před nejvíce vystouplou klimatizační jednotku ve skupině a to minimálně o 150 mm. Důvodem je osazená příruba na výfuku teplého vzduch na klimatizačních jednotkách. Na pevných rámech budou úchyty pro osazení odmontovatelných krytů klimatizačních jednotek s namontovanými hliníkovými lamelami  (viz vizualizace).

- Odmontovatelné rámy budou vždy jeden čelní a dva boční, kromě skupiny klimatizačních KR1, KR2 a KR7, kde bude osazen pouze jeden boční rám z pohledové strany. Při větších rozměrech skupin soustředěných klimatizačních jednotek budou odmontovatelné rámy členěny do menších rozměrů, s možností individuálního přístupu k jednotlivým klimatizačním jednotkám. Odmontovatelné kryty klimatizačních jednotek budou rovněž po přesném zaměření dílensky vyrobeny z jeklu 30 x 30 mm. Do těchto rámů budou upevněny hliníkové lamely široké 100 mm. Spodní a horní část krytu bude bez lamel. Odmontovatelné kryty budou předsazeny před čelní stranu klimatizačních jednotek ve vzdálenosti 150 mm. Tato vzdálenost je určena instalovanou přírubou, která je připevněna na každou klimatizační jednotku v místě odvodu teplého vzduchu. Šířka příruby je do 150 mm. Na základě přesného zaměření bude zahájena dílenská výroba jednotlivých komponentů .Konstrukce bude shodná u všech klimatizačních jednotek označených KR 1-8. Velikost konstrukce se bude lišit pouze podle velikosti zakrývání soustředěné skupiny klimatizačních jednotek jako jeden celek.

Pravidelně prováděný servis klimatizačních jednotek bude možno provádět po jednoduchém sejmutí odmontovatelné konstrukce, u jednotlivých klimatizačních jednotek soustředěných ve skupinách.

Příloha:	Vizualizace návrhu

Fasáda A

Fasáda B

Fasáda C